Задание на  16.04.2020г. «Технические измерения» гр. С – 18

Уважаемые студенты!!!, ОЧЕНЬ, срочно, жду ответы !!!!!

Тема : «Понятие о допусках и посадках».

Прочитайте  лекцию (смотрите на  другой странице)

- Составьте для себя конспект!!!!

- Приступите к выполнению Практического задания № 1: прочитайте теорию,  решите практические задания № 1 (задачи № 1и задачи № 2, и ответьте на контрольные вопросы).

Вам в помощь учебник: автор Ганевский, Гользин «Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении», стр.7-17.

Выложен на сайте.

- Решенные задания вышлите мне на почту, любым удобным для вас способом: файлом или фото ( фотографируйте под прямым углом, чтобы можно было прочитать)  moa.npet@mail.ru

Посадки  пока не трогаем !!!!

приступить к решению практической части практического занятия № 1

( выполнить: задачи № 1и задачи № 2, и контрольных вопросов).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Тема: Определение отклонений и допусков линейных размеров на сборочных  чертежах с использованием таблиц ЕСДП

Цель:

- Приобретение навыков работы со справочниками, технической литературой.

- Закрепление теоретических знаний по теме.

- Научиться определять годность деталей типа «вал» и «отверстие».

Ход работы

I.Теоретическая часть
     Соединяемые между собой детали, например вал и отверстие (рис. 16), должны иметь определенные размеры. Однако ни одну деталь невозможно изготовить с абсолютно точным размером. Поэтому на чертежах размеры деталей указывают с отклонениями, которые проставляют вверху и внизу рядом с номинальным размером.

Вал -термин, применяемый для обозначения наружных элементов деталей.

Отверстие-термин, применяемый для обозначения внутренних элементов детали.

Поле допуска - поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. Поле допуска определяется величиной допуска и его положением, относительно нулевой линии. Нулевая линия соответствует номинальному размеру.

Номинальный размер (D) - размер, относительно которого определяются предельные размеры и которые служат началом отсчета отклонений.

Действительный размер (D1, d1) - размер детали, установленный с допускаемой погрешностью.

Предельные размеры (наибольшие и наименьшие) - два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер годной детали.

Предельные размеры для валов определяются по формулам:

dmax=d+es,

dmin=d+ei

где d max - наибольший предельный размер вала, мм;

dmin- наименьший предельный размер вала, мм;

es - верхнее предельное отклонение, мм ;

ei - нижнее предельное отклонение, мм

Предельные размеры для отверстия определяются по формулам:

Dmax=D+ES,

Dmin=D+EI

где Dmax- наибольший предельный размер отверстия, мм;

Dmin- наименьший предельный размер отверстия, мм;

D - номинальный размер, мм.

Верхнее и нижнее отклонения размеров определяется по

ГОСТ 25347-89.

Допуск- разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами. Допуск определяется по формулам:

для отверстия:

TD=Dmax-Dmin =ES-EI,

для вала:

Td=dmax-dmjn =es-ei.

где ES(es) - верхнее предельное отклонение отверстия (вала), мм

EI(ei) - нижнее предельное отклонение отверстие (вала), мм

Dmax (dmax) - наибольший предельный размер, мм

Dmin (dmin) - наименьший предельный размер, мм

Для соединения для вала и отверстия —  (dn.с.)Номинальным размером называют общий для соединяемого вала и отверстия размер, например 20 мм. И обозначают: ( dn.c.= 20)

Стандартом установлены обозначения:  для валов — d,  для отверстий — D , а номинальный размер  для вала dn, для отвестия – Dn.

Допустим, что необходимо изготовить вал с наибольшим допустимым размером dmах = 20,5 мм (20+0,5 ) и наименьшим допустимым размером dmin = 19,8 мм (20-0,2 ).

Размеры 20+0,5 и 20-0,2 — это номинальный размер 20 с верхним +0,5 и нижним -0,2 предельными отклонениями. Отклонения могут быть положительными и отрицательными. (  + и -)

Допуск  T– это разница между наибольшим предельным размером и наименьшим  или (отклонением наибольшим и наименьшим)  TD – отверстия, Td – для вала

Допуск   ВСЕГДА     ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ!!!!!!!!

Например: размер отверстия   20+0,5  это говорит о том, что номинальный размер отверстия Dn= 20, верхнее предельное отклонение = +0,5, нижнего нет, значит =0.

D max (максимальный размер) = 20 + 0,5 = 20,5 мм.

D min (минимальный размер) = 20 + 0 = 20, 0 мм.

Таким образом, допуск для отверстия: ТD = 20,5 – 20,0 = 5мм, или смотрим по отклонениям:

0,5 – 0 =5мм.

Рис. 1 Обозначение номинального и предельных размеров, верхних и нижних отклонений, допусков: а — на валу; б — на отверстии

II. Практическая часть.

Задача № 1. Определить величину допуска, наибольший и наименьший предельные размеры по заданным номинальным размерам и предельным отклонениям.

| Номинальные размеры и предельные отклонения | 24+ 0,12 |  |  |  | 35- 0,123 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск | + 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший предельный размер | 24,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименьший Предельный размер | 24 |  |  |  |  |  |  |  |

Задача № 2. Определить годность валов, по результатам их измерения.

| Размер в чертеже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действительный размер | 109,958 | 23,98 | 105,002 | 74,87 | 85,2 |
| Годен /не годен |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

1. Какой размер называют номинальным?

2. Что называют верхним и нижним отклонением?

3. Что называют допуском?

4. Как проставляют размеры вала и отверстия на чертежах?

5.Какие детали считаются годными?

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________